玉米油“三标”工作“管理看板”

- 标准展板

企业应按产品列出产品执行标准，该类产品涉及的主要标准有：

| 产品标准 | GB 2716 食用植物油卫生标准 |
| --- | --- |
|  | GB/T 19111玉米油 |
| 通用标准 | GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
|  | GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 |
|  | GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
|  | GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 |
| 包装 | GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
|  | GB/T17374 食用植物油销售包装 |
|  | GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 |
| 检验方法标准 | GB/T5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法 |
|  | GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 |
|  | GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 |
|  | GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 |
|  | GB 5009.236 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 |
|  | GB 5009.262 食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定 |
|  | GB/T 5525 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 |
|  | GB/T 5526 植物油脂检验 比重测定法 |
|  | GB/T 15688 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 |
|  | GB/T 20795 植物油脂烟点测定 |
|  | GB/T 5531 粮油检验 植物油脂加热试验 |
|  | GB/T 5533 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 |

- 产品指标

玉米油主要质量指标、常用食品添加剂指标和检验方法要求如下：

| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 技术指标 | 方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米油 | GB/T 19111 | 色泽 | 淡黄色至黄色 | GB/T5009.37 |
|  |  | 透明度（20℃） | 澄清、透明 | GB/T 5525 |
|  |  | 气味、滋味 | 无异味，口感好 | GB/T 5525 |
|  |  | 酸价（KOH）/（mg/g） | ≤0.50 | GB 5009.229 |
|  |  | 水分及挥发物含量/% | ≤0.10％ | GB 5009.236 |
|  |  | 不溶性杂质含量/% | ≤0.05％ | GB/T 15688 |
|  |  | 烟点/℃ | ≥190 | GB/T 20795 |
|  |  | 冷冻试验（0℃储藏5.5h） | 澄清、透明 | GB/T17756--1999附录A执行 |
|  |  | 加热试验（280℃） | 无析出物，允许油色变浅或不变 | GB/T 5531 |

- 三、关键指标及风险防控措施

为有效控制玉米油质量风险，生产过程中按照以下措施进行严格管理：

| 关键点 | 潜在风险 | 原因 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生 | 未及时安排员工体检，未 对参观人员进行参观前的卫生指导 | 工作责任心不足，引起交叉污染 | 加强体检及各类人员安全指导；建立卫生标准操作程序 |
| 原料的采购及验收 | 生物性：菌落总数等 | 生产及运输过程中细菌污染；储存不当造成细菌污染 | 选择合格的供应商； 验收原料时检查厂家报告 |
|  | 化学性：密度、过氧化值、 酸价、重金属等 | 生产及运输过程中污染；储存不当造成过氧化值增高、酸价增高、重金属超标 | 选择合格的供应商； 验收原料自行检验抽样检验 |
| 灌装工序 | 装量不准确 | 员工责任心差，操作不规范，多投料或少投料 | 严格执行QA现场监控，对产品进行抽检装量 |
|  | 生物性：细菌 | 清场不彻底，不适当的灌装机清洗、消毒造成的细菌残留 | 控制灌装机清洗及消毒温度、时间 |
|  | 清洗剂 | 不适当的清洗造成设备、管道中清洗剂残留 | 建立卫生标准操作程序 通过既定操作规程进行清洗、消毒 |
| 标签打印 | 个别标签模糊不能清晰识别 | 喷码机喷头堵塞 喷码机缺墨 | 每批标签打印前及打印完成后检查喷码机状态；标签打印后进行打印情况检查 |
| 产品检验 | 检验结果偏离实际值 | 未按照现行有效的检验方法开展检验；设备性能欠缺；设备性能不符合标准要求；原始记录过于简单，无法溯源； | 严格按照国标或者批准的检测方法进行检验。 |

- 四、主要生产工艺及关键控制点图示

食品级玉米油

混合

滤  过

注： 虚线框内为洁净区

内包装

包   装

为关键控制点