食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80)“三标”工作“管理看板”

- 标准展板

企业应按产品列出产品执行标准，该类产品涉及的主要标准有：

| 产品标准 | GB25554 食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80) |
| --- | --- |
| 通用标准 | GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
|  | GB 31647 食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范 |
| 包装 | GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
|  | GB 29924 食品安全国家标准 食品添加剂标识通则 |
| 检验方法标准 | GB 5009.75 食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定 |
|  | GB 5009.76 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定 |
|  | GBT 7385非离子型表面活性剂 聚乙氧基化衍生物中氧乙烯基含量的测定 碘量法 |
|  | GB 5009.2-2016 食品安全国家标准 食品相对密度的测定 |
|  | GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
|  | GB25554 食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80) |

- 产品指标

食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80)主要质量指标、常用食品添加剂指标和检验方法要求如下：

| 产品类别 | 执行标准 | 检验项目 | 技术指标 | 方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80) | GB 25554 | 色泽 | 常温下为淡黄色 | GB25554 |
|  |  | 组织状态 | 常温下为油状物 | GB25554 |
|  |  | 酸值(以 KOH 计) /（mg/g） | ≤2.0 | GB25554 |
|  |  | 皂化值(以 KOH 计) /（mg/g） | 45～55 | GB25554 |
|  |  | 羟值(以 KOH 计) /（mg/g） | 65～80 | GB25554 |
|  |  | 水分w/% | ≤3.0 | GB25554 |
|  |  | 灼烧残渣w/% | ≤0.25 | GB25554 GB/T 7531 |
|  |  | 砷（As）/(mg/kg) | ≤3 | GB/T 5009.76 |
|  |  | 铅（Pb）（/ mg/kg） | ≤2 | GB/T 5009.75 |
|  |  | 氧乙烯基（以C2H4O 计），w/% | 65.0～69.5 | GB/T 7385 |

- 三、关键指标及风险防控措施

为有效控制食品添加剂 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(吐温80)质量风险，建议生产企业按照以下措施进行严格管理：

| 关键点 | 潜在风险 | 原因 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生 | 未及时安排员工体检；未对参观人员进行参观前的卫生指导 | 工作责任心不足，引起交叉污染 | 加强体检及各类人员安全指导； 建立卫生标准操作程序； |
| 原料的采购及验收 | 化学性：相对密度、 含量、易炭化物、铅等 | 生产及运输过程中污染； 储存不当造成过理化项目 不合格 | 选择合格的供应商； 验收原料自行检验抽样检验：相对密度、甘油含量、易炭化物、铅等 |
| 配料 | 称量不准确，多投料或少投料 | 配料员工责任心差，操作不规范，多投料或少投料 | 严格执行QA现场监控，对产品进行抽检装量 |
| 滤过除杂工序 | 过滤不合格 | 滤膜堵塞或滤膜损坏 | 严格按照操作规范进行操作，每批生产前后进行滤膜检查 |
| 灌装工序 | 生物性：细菌 | 清场不彻底； 不适当的灌装机清洗、消毒 造成的细菌残留 | 控制灌装机清洗及消毒温度、时间 |
|  | 清洗剂 | 不适当的清洗造成设备、管道中清洗剂残留 | 建立卫生标准操作程序 通过既定操作规程进行清洗、消毒 |
| 产品检验 | 检验结果偏离实际值 | 未按照现行有效的检验方法开展检验；设备性能欠缺；快检设备性能不符合标准要求；原始记录过于简单，无法溯源； | 严格按照国标或者批准的的检测方法进行检验。 |

- 主要生产工艺及关键控制点

为有效控制吐温80质量风险，生产过程中按照以下措施进行严格管理：

聚氧乙烯（20）山梨醇单油酸酯（吐温80）生产工艺流程图

|  |  | 吐温80 |  |  |  |  |  | 活性炭 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 活性炭吸附除杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 减压浓缩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板框循环、袋式过滤1、2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 袋式滤过3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注:虚线框内为洁净区。 |  |  | 精密过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |

为关键控制点